### ■ ネットワーク

- LAN

  - 有線LAN　LANケーブルなどのケーブルを使って接続する方法

  - 無線LAN　ケーブルを使わず電波で無線接続する方法

- WAN

  - インターネット　数多くのネットワークを接続した地球規模のネットワーク

### ■ ネットワーク構成

- ノード　PCやルータなどのネットワークを構成する要素

- リンク　ノードとノードを結ぶ線

- トポロジ　端末やネットワーク機器をどのように接続しているかの接続形態

  - バス型トポロジ　基幹となるケーブル（バス）に各ノードを接続する接続形態

  - スター型トポロジ　中央の集線装置（ハブやスイッチ）に各ノードを接続する接続形態

  - メッシュ型トポロ　ノード間をそれぞれ接続する接続形態

- 帯域　データを送るときの周波数の範囲

  - Bps　1秒間に何ビットのデータを転送できるかの単位

- 輻輳　ネットワークにアクセスが集中すること。（トラフィックの渋滞）

- コリジョン　データの衝突

- ドメイン　インターネット上に存在するコンピュータやネットワークを識別するための名前　IPアドレスと紐づけそれを人間がわかりやすい文字列に置き換えたもの

- ポートデータを送受信する窓口のようなもの

### ■ モデル

- プロトコル　データを送受信する上でのルール

- OSI参照モデル　ISOが定めた通信を行うための機能を７階層に分けた考え方

  - ヘッダ　各階層を移動する際にデータの先頭につけられる情報

  - カプセル化　データの送信時、上の階層から受けっとったデータにそのまま新たなヘッダをつけること

  - 非カプセル化　データの受信時、下の階層から受けとったデータのヘッダを外してデータ部分を取り出すこと。

  - PDU　各階層で取り扱うデータの単位

    - MTU 　１回に送信できる最大のデータサイズのこと

    - フレーム　L2で扱うデータのこと

    - パケット　L3で扱うデータのこと

    - セグメント　L４のTCPで扱うデータのこと

- TCP/IPモデル　TCP、IPを中心に複数のプロトコルから構成された通信を行うための機能を４階層に分けた考え方。現在のインターネットで利用されている。

### ■ 物理層

- ビット　情報の最小の単位　０か１の状態を表す２進数の１桁

- ツイストペアケーブル　銅線を２本ずつペアにしてより合わせたケーブル

  - UTP　シールドなしのツイストペアケーブル。一般的にLANケーブルと呼ばれている

  - STP　シールドつきのツイストペアケーブル。　ノイズに強い

  - カテゴリー　ツイストペアケーブルを伝送速度や周波数により区分したもの。　Cat1~Cat5、Cat5e、Cat6、Cat6a、Cat7に区分されている

- コネクタ　PCなどを接続するときに使うケーブルの接続部分のこと

- ストレートケーブル　ケーブル内で８本の銅線がストレートに配線されているもの　コネクタにある電極（ピン）が両端で同じ並びになっている。

- クロスケーブル　ケーブル内で８本の銅線が一部クロスして配線されているもの　ケーブルの両端でピンの並びが異なっている

- 光ファイバケーブル　ガラスやプラウチックで構成された光の信号を通すケーブル

- ハブ　ポートから受信した情報を他のポートに転送する集線装置。リーピータハブとスイッチがある。

  - 半二重通信　データの送信と受信を同時に行わず交互に通信する方法

### ■ データリンク層

- イーサネット。

  - イーサネット　IEEE802.3委員会によって標準化された接続方法やケーブルの伝送速度、フレームの形式などが規定された規格。現在LANで最も多く利用されている。

  - ファストイーサネット　伝送速度が100Mbpsの100BASE-TXのこと

  - ギガビットイーサネット　伝送速度が1Gbpsの1000BASE-TXのこと

- イーサネットヘッダ　イーサネットフレームのヘッダ部のこと。　宛先MACアドレス、送信元MACアドレス、タイプが含まれていて大きさは18バイト

- トレーラ　イーサネットフレームの一番後ろにある部分（FCS）　受信したデータに誤りがないかチェックするためにある

- CSMA/CD　コリジョンを防ぐために通信ルート上にデータが流れていないか確認をしてからデータを送信したり、コリジョン発生の監視をしたり発生した場合はジャム信号を送るなどしたアクセス制御の方法

- MACアドレス　PCなどのネットワーク機器に割り当てられている固有の識別子　物理アドレスやハードウェアアドレスとも呼ばれる

- スイッチPCなど接続した機器同士を相互通信可能にする集線装置

  - MACアドレステーブル　スイッチ内部にあるスイッチのポートと接続されている端末のMACアドレスを紐づけたもの

  - フラッディング　MACアドレステーブルに登録されていない宛先へのフレームを受信したとき、受信したポート以外すべてのポートにフレームを転送すること

  - 全二重通信　データの送受信が同時にできる方式

- VLAN　物理的な１つのLANを仮想的に複数のLANに分ける技術。Virtual Lanの略で仮想LANとも呼ばれる

  - タグVLAN　イーサネットフレームにどのVLANに属するかの情報をつけて制御するVLANの方法

  - ポートベースVLAN　スイッチにポートごとにどこのVLANに属するのかを設定するVLANの方法

    - アクセスポート　１つのVLANだけに所属するポート

    - トランクポート　複数のVLANに所属するポート

  - DTP　スイッチのポートをアクセスポートにするかトランクポートにするかを自動的に決定するCisco独自のプロトコル

  - デフォルトVLAN　スイッチの初期状態から存在するVLAN

  - ネイティブVLAN トランクポートに設定したポートで受信したタグなしのフレームを所属させるVLAN

- ブロードキャストストーム ブロードキャストが際限なく転送され続ける状態　スイッチ同士をループ経路に接続してしまうことなどにより発生する

- スパニングツリープロトコル　冗長構成になっているネットワークにおいてブロードキャストストームなどのループ問題を回避するためのプロトコル

- リンクアグリゲーション　複数のリンクを束ねて１つ論理リンク倒して扱うことのできる技術　スイッチの帯域を拡大させ、リンクの冗長性を高められる

- EtherChannel　Ciscoスイッチで利用されるリンクアグリゲーションのこと